V1仿真结果详细分析报告

基于企业原始可用数据的基线仿真运行结果

报告日期: 2026年5月22日 | 数据来源: V1_ResultsViewSampleReport.csv

一、执行摘要

本报告基于IC后端制造仿真模型的V1版本（企业原始可用数据），对仿真运行结果进行全面分析。V1版本使用企业提供的真实订单、物料和机器配置数据，是所有后续优化版本的基线参照。

核心发现：

• 系统完成率100%：41个订单、283个MLot、1255个MAG、652个SUB_LOT全部完成

• 设备利用率极低：六大工序平均利用率仅8.91%~13.72%，远低于制造业合理水平

• 严重产能过剩：459台机器仅处理极低负载，大量设备处于饥饿等待状态（84%~91%）

• 无明显瓶颈：DA和WB虽为利用率最高的工序，但仍远未达到瓶颈水平

• Combiner_Sub排队严重：ParentInputBuffer平均排队14.1个实体，是唯一显著瓶颈点

结论：V1基线数据表明，以企业当前订单规模驱动459台机器运转，系统处于严重产能过剩状态。这是一个典型的高产能-低负荷场景，无法直接用于研究瓶颈优化问题。后续所有优化版本（V5~V8）均是在此基础上通过增加订单、调整参数来创造有意义的研究条件。

二、实体创建与完成情况

2.1 实体创建与销毁统计

| 实体类型 | 创建数 | 销毁数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Order（订单） | 41 | 41 | 100.0% |
| M_LOT（大批次） | 283 | 283 | 100.0% |
| MAG（料盒） | 1,255 | 1,255 | 100.0% |
| SUB_LOT（子批次） | 652 | 652 | 100.0% |

所有实体100%完成，表明系统在当前负载下不存在产能约束，所有订单均可在仿真周期内顺利完成。

2.2 批次拆分逻辑验证

从实体数量关系可验证批次拆分逻辑：

• 41个Order → 283个M_LOT → 628个Sink_Finished成品（每个M_LOT拆分后经加工产出约2.2个成品）

• 283个M_LOT → 652个SUB_LOT → 1,255个MAG（每个SUB_LOT约1.93个MAG）

• 628个成品产出 < 1,255个MAG，说明MAG在合并阶段存在SubLot内部的合并聚合

三、设备利用率分析

3.1 各工序平均利用率

| 工序 | 机器数 | 平均利用率 | 最高利用率 | 最低利用率 | 利用率方差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS（贴片/切割） | 31 | 13.72% | 18.19%（DS13） | 8.37%（DS28） | 中 |
| DA（粘片） | 112 | 13.54% | 25.00%（DA66） | 5.20%（DA101） | 高 |
| WB（焊线） | 284 | 13.42% | 24.79%（WB138） | 3.20%（WB179） | 极高 |
| MOLD（塑封） | 7 | 8.91% | 9.54%（MOLD2） | 8.10%（MOLD1） | 极低 |
| BG（研磨） | 17 | 9.04% | 9.97%（BG11） | 8.27%（BG1） | 极低 |
| Taping（封胶） | 8 | 9.11% | 9.53%（Taping3） | 8.48%（Taping6） | 极低 |

关键发现：所有工序平均利用率均低于15%，最高单机利用率仅为25%。制造业通常将70%~85%视为合理利用率区间，当前水平意味着设备大量闲置，产能浪费严重。

3.2 利用率排序与瓶颈分析

按平均利用率从高到低排序：

DS(13.72%) > DA(13.54%) > WB(13.42%) > Taping(9.11%) > BG(9.04%) > MOLD(8.91%)

分析：

• DA和WB的利用率略高于其他工序，但三者（DS/DA/WB）差距极小（13.42%~13.72%），不构成显著瓶颈

• 后端工序（MOLD/BG/Taping）利用率接近且很低（~9%），说明后端产能充裕

• WB的利用率方差最大（3.20%~24.79%），表明WB组的负载分配最不均匀

• MOLD/BG/Taping的利用率方差极小，说明这些工序内部负载分配均匀但整体过低

3.3 DA组详细分析（112台）

DA作为利用率最高的工序之一，其内部差异显著：

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均利用率 | 13.54% |
| Top3: DA66/DA70/DA80 | 25.00%/23.91%/23.91% |
| Bottom3: DA101/DA110/DA44 | 5.20%/5.29%/6.06% |
| 最高与最低差距 | 19.80pp |
| 利用率>20%的机器数 | ~5台 |
| 利用率<10%的机器数 | ~40台 |

3.4 WB组详细分析（284台）

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 平均利用率 | 13.42% |
| Top3: WB138/WB172/WB201 | 24.79%/21.29%/20.99% |
| Bottom3: WB179/WB240/WB202 | 3.20%/4.51%/5.32% |
| 最高与最低差距 | 21.59pp |
| 利用率>20%的机器数 | ~3台 |
| 利用率<10%的机器数 | ~150台 |

WB组284台机器中，大量机器利用率低于10%，说明机器数量远超当前订单需求。

四、时间分析

4.1 设备状态时间分布

各工序设备时间占比（平均）：

| 工序 | Processing% | Starved% | Failed% | 其他% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS | 13.72% | 86.28% | 0% | ~0% |
| DA | 13.54% | 85.64% | 0.82% | ~0% |
| WB | 13.42% | 84.32% | 2.25% | ~0% |
| MOLD | 8.91% | 91.09% | 0% | ~0% |
| BG | 9.04% | 90.96% | 0% | ~0% |
| Taping | 9.11% | 90.89% | 0% | ~0% |

关键发现：所有工序的Starved（饥饿等待）占比均超过84%，意味着设备绝大多数时间在等待来料而非加工。这是典型的产能过剩信号。

故障分析：

• 仅DA和WB存在故障停机，DS/MOLD/BG/Taping的TimeFailed为0%

• DA故障率平均0.82%，最高1.55%（DA72），属轻微故障水平

• WB故障率平均2.25%，最高5.01%（WB158），故障率略高

4.2 系统停留时间（TimeInSystem）

| 实体类型 | 平均(h) | 最大(h) | 最小(h) | 观测数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Order | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 41 |
| M_LOT | 8.94 | 21.84 | 0.62 | 283 |
| MAG | 9.44 | 28.65 | 3.91 | 1,255 |
| SUB_LOT | 15.74 | 41.18 | 0.55 | 652 |

分析：

• Order的停留时间极短（0.006h），因为Order仅是逻辑实体，不参与物理加工

• MAG平均停留9.44h，最大28.65h，是最核心的加工载体

• SUB_LOT平均停留15.74h，最长41.18h，因为需要等待同组MAG全部完成后才能合并

• 在低利用率场景下，停留时间主要受流转路径长度影响，而非排队等待

4.3 各工序加工时间（TimeInStation - Processing）

| 工序 | 平均加工时间(h) | 最长(h) | 最短(h) |
| --- | --- | --- | --- |
| DS | 3.61 | 4.85 | 2.23 |
| DA | 5.91 | 10.54 | 2.58 |
| WB | 5.68 | 9.82 | 1.37 |
| MOLD | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| BG | 1.30 | 1.44 | 1.17 |
| Taping | 0.62 | 0.64 | 0.58 |

分析：

• DA和WB是单次加工时间最长的工序（~5.9h和~5.7h），符合IC后端制造中DA/WB为关键工序的现实

• MOLD加工时间极短（0.24h），因为塑封以批次处理，单MAG加工时间短

• 各工序内部加工时间差异（最长/最短比）以WB最大（7.2:1），反映不同产品在WB工序的加工时间差异显著

五、吞吐量分析

5.1 各工序吞吐量

| 工序 | 机器数 | 总进入数 | 平均每台 | 总退出数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS | 31 | 283 | 9.1 | 283 |
| DA | 112 | 652 | 5.8 | 652 |
| WB | 284 | 1,883 | 6.6 | 1,883 |
| MOLD | 7 | 628 | 89.7 | 628 |
| BG | 17 | 283 | 16.6 | 283 |
| Taping | 8 | 283 | 35.4 | 283 |

分析：

• DA吞吐652个实体，112台机器平均每台仅处理5.8个，利用率极低

• WB吞吐1,883个实体（因MAG粒度），284台机器平均每台6.6个

• MOLD吞吐628个实体，7台机器平均每台89.7个，是DA的15倍，说明MOLD单台加工密度远高于DA

• 各工序进入数 = 退出数，无积压

六、排队与瓶颈分析

6.1 关键排队点

| 对象 | 缓冲区 | 平均排队数 | 严重程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Combiner_Sub | ParentInputBuffer | 14.13 | 严重 |
| Separator_MLot | MemberOutputBuffer | 0.80 | 轻微 |
| 其他各工站 | InputBuffer | <0.02 | 可忽略 |

关键发现：Combiner_Sub的ParentInputBuffer是系统中唯一的显著排队点。平均14.13个SUB_LOT在此等待合并，说明合并节点是当前系统的逻辑瓶颈——不是加工产能不足，而是合并逻辑导致实体需要等待配对。

6.2 为什么没有真正的加工瓶颈？

在V1基线中，没有出现任何工站的加工排队，原因如下：

- 订单量过小：41个订单产生的1,255个MAG分散到459台机器，平均每台仅处理2.7个MAG

- 机器数量过多：特别是WB有284台，即使每台仅处理6.6个MAG也足以消化全部负载

- 没有换型时间：V1未引入Setup时间，机器切换产品组别无损耗

- 没有故障影响：仅DA/WB有轻微故障（<2.5%），不构成产能约束

- FIFO派工：在低负载下，FIFO与其他派工规则无差异

七、操作员利用率

7.1 各工站操作员繁忙率

| 操作员组 | 人数 | 平均繁忙率 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| Worker_WB | 24 | 16.8% | 相对最高 |
| Worker_DA | 19 | 5.5% | 低 |
| Worker_Taping | 2 | 6.1% | 低 |
| Worker_Mold | 7 | 3.7% | 极低 |
| Worker_DS | 6 | 2.1% | 极低 |
| Worker_BG | 9 | 0.66% | 几乎空闲 |

Worker_BG的9名操作员繁忙率仅0.66%，几乎完全空闲。Worker_WB虽然相对最高（16.8%），但仍远未饱和。操作员利用率与设备利用率趋势一致，均处于极低水平。

八、V1与V8对比分析

8.1 核心指标对比

| 指标 | V1（原始基线） | V8（优化后） | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单数 | 41 | 约168 | +310% |
| MAG创建数 | 1,255 | 5,322 | +324% |
| DA平均利用率 | 13.54% | 47.96% | +34.42pp |
| WB平均利用率 | 13.42% | 56.88% | +43.46pp |
| DS平均利用率 | 13.72% | 43.52% | +29.80pp |
| MOLD平均利用率 | 8.91% | 38.78% | +29.87pp |
| BG平均利用率 | 9.04% | 38.16% | +29.12pp |
| Taping平均利用率 | 9.11% | 37.95% | +28.84pp |
| MAG完成率 | 100% | 100% | 持平 |
| DA饥饿率 | 85.64% | ~49% | 下降36pp |

8.2 优化路径解读

从V1到V8的优化过程，本质上是：

V1（原始数据）→ 通过增加订单量、调整SKU拆分、引入换型时间、故障模型 → V8（负载提升后出现中等利用率）

这一路径的核心矛盾：

• 增加负载 → 利用率上升，但完成率可能下降

• 减少负载 → 完成率100%，但利用率极低（V1现状）

• V8在负载~4x后，DA利用率提升至48%，WB提升至57%，但仍未达到90%/85%的双瓶颈目标

九、基于V1基线的新优化思路

9.1 V1基线的核心问题诊断

V1数据揭示了一个根本性问题：

企业真实数据下的系统负载远低于产能，导致所有优化策略（派工规则、换型策略等）在低负载下均无法体现价值。这恰恰是学术论文中最有研究价值的问题——如何从产能过剩状态通过资源配置优化达到高效运转。

9.2 重新构思的优化方向

以下优化方向均可在Simio中通过静态调参实现，无需将算法公式写入模型：

方向一：资源合理配置优化（推荐首选）

研究问题：在满足订单交付要求的前提下，如何确定各工序的最优机器数量？

方法：

• 逐步减少DA/WB/DS的机器数量，观察利用率与完成率的变化

• 以V1的459台机器为起点，按10%梯度递减各工序机器数

• 目标：找到各工序「刚好不形成瓶颈」的最小机器数量

• 学术价值：解决IC后端制造中的产能规划（Capacity Planning）问题

实验设计示例：

| 实验编号 | DA机器数 | WB机器数 | DS机器数 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1（基线） | 112 | 284 | 31 | V1原始 |
| E2 | 90 | 230 | 25 | 减少20% |
| E3 | 70 | 180 | 20 | 减少40% |
| E4 | 50 | 130 | 15 | 减少55% |
| E5 | 30 | 80 | 10 | 减少70% |
| E6 | 20 | 50 | 8 | 减少80% |

预期成果：找到DA≈70%、WB≈75%、DS≈65%利用率时的最小机器配置

方向二：订单负载弹性分析

研究问题：系统在不同订单负载水平下的性能表现如何？

方法：

• 保持机器数量不变（V1基线459台）

• 逐步增加订单数量（1x→2x→3x→5x→8x）

• 记录各工序利用率、完成率、停留时间的变化曲线

• 找到「系统性能急剧恶化」的临界负载点

学术价值：

• 建立系统的负载-性能响应曲线

• 为产能规划提供定量依据

• 可结合排队论进行理论验证

方向三：换型策略对比研究

研究问题：在引入换型时间后，不同派工策略对系统性能的影响？

前提：

• 需先将机器数量减少至合理水平（方向一的结果），使利用率提升至60%+

• 或增加订单负载（方向二的结果），使系统处于中等压力状态

方法：

• 在合理负载下引入DA/WB换型时间（数据层已准备好SetupConfig表）

• 对比FIFO vs 同组优先（Group-FIFO）vs EDD vs Critical Ratio

• 测量换型次数、总换型时间、订单延误率等指标

学术价值：验证在IC后端制造中，派工规则的有效性取决于系统负载水平

方向四：批量策略优化

研究问题：MAG/MLot/SubLot的拆分数量如何影响系统性能？

可调参数（已在Materials表中定义）：

• MagsPerSubLot：每个SUB_LOT包含的MAG数量

• QtyPerMLot：每个MLot的数量

• StripsPerMag：每个MAG的Strip数量

方法：

• 增大MagsPerSubLot → 减少SUB_LOT数量，降低合并等待，但增加单次加工时间

• 减小MagsPerSubLot → 增加SUB_LOT数量，增加并行度，但增加合并等待

• 寻找使系统吞吐量最大化的最优拆分参数组合

方向五：多因素正交实验设计（DOE）

研究问题：多个因素同时变化时，哪些因素对系统性能影响最大？

因素设计：

| 因素 | 水平1 | 水平2 | 水平3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 机器数量 | V1原始 | 减少30% | 减少60% |
| B: 订单负载 | 1x | 3x | 5x |
| C: 换型时间 | 无换型 | 轻度换型 | 重度换型 |
| D: 批量策略 | 小批量 | 中批量 | 大批量 |
| E: 故障水平 | 无故障 | 轻度 | 中度 |

方法：

• 采用Taguchi正交表L27(3^5)安排27次实验

• 响应变量：DA利用率、WB利用率、MAG完成率、系统停留时间

• 通过方差分析（ANOVA）确定各因素显著性

学术价值：

• 这是最符合硕士论文要求的系统性实验设计

• 可以量化各因素的贡献度和交互效应

• 结论具有统计显著性和可重复性

9.3 推荐的论文研究框架

基于V1基线数据，建议论文采用以下框架：

论文标题建议：

《基于离散事件仿真的IC后端制造资源配置与排程优化研究》

研究框架：

- 基线建模：基于V1企业真实数据建立Simio仿真模型，验证模型有效性

- 瓶颈分析：通过资源递减法识别各工序的最小产能需求

- 多因素实验：利用DOE方法系统研究机器数量、订单负载、换型时间、批量策略等因素对系统性能的影响

- 优化方案：基于实验结果提出最优资源配置和排程策略组合

- 灵敏度分析：验证优化方案在不同场景下的鲁棒性

9.4 V1基线的独特优势

虽然V1数据「表现不佳」（利用率低），但这恰恰是其价值所在：

• 真实性：V1使用企业原始数据，分析结论更具说服力

• 起点明确：V1作为基线，可以清晰展示「从过剩到高效」的优化过程

• 对比基准：V1与优化版本的对比能有力证明优化效果

• 符合学术范式：先建模→再诊断→后优化的研究路径是标准的学术研究流程

关键建议：不要将V1视为「失败的版本」，而应将其作为「诊断基线」。论文的核心价值在于展示「如何从V1的低效状态，通过科学的实验设计和方法论，找到系统优化的方向和量化依据」。

十、总结

10.1 V1仿真结果核心数据

| 指标 | V1值 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| MAG完成率 | 100% | 优秀 |
| DA平均利用率 | 13.54% | 极低 |
| WB平均利用率 | 13.42% | 极低 |
| 最高单机利用率 | 25.00%（DA66） | 远低于瓶颈水平 |
| 系统产能利用率 | ~13% | 严重过剩 |
| 主要瓶颈 | Combiner_Sub合并等待 | 逻辑瓶颈非产能瓶颈 |
| 故障率 | DA 0.82%/WB 2.25% | 轻微 |

10.2 对论文方向的建议

1. 以V1作为论文的基线模型，展示真实企业场景下的产能现状

2. 通过资源递减法找到各工序的合理产能配置（从过剩到合理的优化过程）

3. 在合理产能基础上，引入换型、故障等约束，研究排程策略的有效性

4. 采用DOE方法论进行系统性实验设计，确保学术严谨性

5. V1→优化版本的对比分析是论文最有力的论证素材

— 报告结束 —