V1-1-TRIPLE 仿真结果详细分析报告

—— V1基线订单×3负载实验 ——

生成日期：2026年5月22日

# 1  实验概述

## 1.1  实验背景

本实验是基于V1基线数据（企业原始可用数据）的负载弹性分析实验。将V1的订单数量直接乘以3（Order×3），即41×3=123个订单，观察系统在更高负载下的表现。

目的：探索在不改变机器数量和配置的前提下，单纯增加订单负载时系统的响应特性。

## 1.2  实验条件

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 订单数量 | 41×3 = 123个Order |
| MAG创建数 | 3,776个 |
| M_LOT创建数 | 798个 |
| SUB_LOT创建数 | 1,912个 |
| 机器配置 | 与V1完全相同（DA112+WB284+DS31+MOLD7+BG17+Taping8=459台） |
| 处理时间 | 与V1完全相同（企业原始数据） |
| 运输/换型时间 | 与V1完全相同 |

# 2  完成率与产出分析

所有实体均实现100%完成率，表明即使订单量增加3倍，现有机器配置仍然能够完全消化所有任务。

| 实体类型 | V1创建数 | 3x创建数 | 3x销毁数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Order | 41 | 41 | 41 | 100% |
| MAG | 1,256 | 3,776 | 3,776 | 100% |
| M_LOT | 266 | 798 | 798 | 100% |
| SUB_LOT | 637 | 1,912 | 1,912 | 100% |

关键发现：

- 即使订单量增加3倍，459台机器仍能100%完成所有任务，说明系统仍有大量闲置产能

- MAG数量从1,256增至3,776（约3倍），与订单倍数匹配，分解逻辑正常

- V1的机器配置对3倍负载仍然过剩，需要更高负载才能触及瓶颈

# 3  机器利用率分析

## 3.1  各工序利用率概览

| 工序 | 机器数 | V1平均利用率 | 3x平均利用率 | 3x最高 | 3x最低 | 倍率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 112 | 13.54% | 40.76% | 54.46% | 26.55% | 3.01x |
| WB | 284 | 13.42% | 40.16% | 54.64% | 22.93% | 2.99x |
| DS | 31 | 13.72% | 41.15% | 43.19% | 39.23% | 3.00x |
| MOLD | 7 | 8.91% | 26.73% | 28.09% | 24.70% | 3.00x |
| BG | 17 | 9.04% | 27.12% | 28.15% | 26.69% | 3.00x |
| Taping | 8 | 9.11% | 27.33% | 27.83% | 27.03% | 3.00x |

关键发现：

- 利用率几乎严格按订单倍数线性增长，3倍订单→约3倍利用率，证实系统在当前负载范围内处于线性响应区

- 最高利用率为WB54.64%、DA54.46%，即使在最忙的单机上，仍有近45%的空闲时间

- DS工序利用率最均匀（39.23%~43.19%），说明负载分配均衡

- MOLD/BG/Taping利用率仅约27%，远低于前道工序，是后道工序产能过剩的明确信号

## 3.2  利用率分布特征

各工序内部利用率差异分析：

| 工序 | 最高-最低差值 | 差异程度 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | 27.9% | 较大 | 不同产品的处理时间差异大，部分机台被分配到耗时更长的产品 |
| WB | 31.7% | 最大 | WB工序负载最不均衡，某些机台处理量是其他的约2.4倍 |
| DS | 4.0% | 最小 | DS负载分配最均衡，差异仅3.96% |
| MOLD | 3.4% | 很小 | MOLD机台间负载差异很小 |
| BG | 1.5% | 很小 | BG负载均衡 |
| Taping | 0.8% | 极小 | Taping负载极度均衡 |

# 4  饥饿率与故障分析

## 4.1  饥饿率对比

| 工序 | V1饥饿率 | 3x饥饿率 | 下降幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | 85.64% | 56.73% | 28.91% |
| WB | 84.32% | 50.01% | 34.31% |
| DS | 86.28% | 58.85% | 27.43% |
| MOLD | 91.09% | 73.27% | 17.82% |
| BG | 90.96% | 72.88% | 18.08% |
| Taping | 90.89% | 72.67% | 18.22% |

分析：

- 订单增加3倍后，饥饿率显著下降，但仍然很高（最低的WB也有50%饥饿率）

- WB饥饿率下降最多（34.31%），说明WB工序对负载变化最敏感

- MOLD/BG/Taping饥饿率仍高达72~73%，说明后道工序即使3倍负载也不是瓶颈

## 4.2  故障率分析

故障率是本次实验的重要发现：

| 工序 | 平均故障率 | 最高故障率 | 最低故障率 | 影响评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 2.51% | 3.79% | 1.34% | 轻微影响 |
| WB | 9.83% | 13.97% | 4.26% | 显著影响！ |
| DS | 0% | - | - | 无故障 |
| MOLD | 0% | - | - | 无故障 |
| BG | 0% | 0% | 0% | 无故障 |
| Taping | 0% | - | - | 无故障 |

重要发现：WB工序平均故障率9.83%！

- WB机台平均有约9.83%的时间处于故障状态，最高达13.97%，这是一个不可忽视的因素

- 如果没有故障，WB的实际利用率将从40.16%提升到约50%，进一步证实故障对产能的影响

- DA也有2.51%的较低故障率，但影响较小

- 其他工序没有故障，说明故障模型仅配置在DA和WB工序

# 5  系统停留时间分析

| 实体类型 | 平均停留(h) | 最长停留(h) | 最短停留(h) | 观测数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG | 18.89 | 48.49 | 3.94 | 3,776 |
| M_LOT | 17.35 | 51.50 | 0.90 | 798 |
| SUB_LOT | 26.20 | 69.93 | 1.08 | 1,912 |
| Order | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 41 |

分析：

- SUB_LOT平均停留时间最长（26.20h），最长可达69.93h，说明小批次实体在系统中累积时间较长

- MAG平均停留18.89h，最长48.49h，与V1基线相当，说明3倍负载下并未显著增加停留时间

- 这进一步证实系统仍有充足的缓冲产能，3倍负载并未造成拥塞

# 6  各工序处理时间分析

| 工序 | 平均处理时间(h) | 最长处理(h) | 最短处理(h) | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 6.08 | 8.18 | 3.97 | 主要加工工序，耗时最长 |
| WB | 6.06 | 8.50 | 3.71 | 主要加工工序，耗时与DA相当 |
| DS | 3.84 | 4.01 | 3.64 | 切割工序，耗时较短且均匀 |
| MOLD | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 注塑工序，极快 |
| BG | 1.39 | 1.44 | 1.36 | 背磨工序，较快 |
| Taping | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 封装工序，很快 |

# 7  各工序通过量分析

| 工序 | 总通过量 | 单机平均 | 单机最高 | 单机最低 | 机器数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 1,912 | 17.1 | 18 | 17 | 112 |
| WB | 5,620 | 19.8 | 20 | 19 | 284 |
| DS | 798 | 25.7 | 26 | 25 | 31 |
| MOLD | 1,844 | 263.4 | 264 | 263 | 7 |
| BG | 798 | 46.9 | 47 | 46 | 17 |
| Taping | 798 | 99.8 | 100 | 99 | 8 |

分析：

- DA和WB的单机通过量差异很小（DA 17~18，WB 19~20），负载分配均衡

- MOLD单机通过263~264次，是因为每个MAG都需要注塑，且MOLD只有7台

- 各工序NumberEntered = NumberExited，无累积滞留

# 8  队列与缓冲分析

## 8.1  重要队列

| 节点 | 缓冲区类型 | 平均排队数 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| Combiner_Sub | ParentInputBuffer | 64.33 | 最大缓冲区！Sub_LOT等待组合 |
| Combiner_Sub | MemberInputBuffer | 14.13 | MAG等待与SUB_LOT组合 |
| Separator_MLot | MemberOutputBuffer | 9.90 | M_LOT分割后输出缓冲 |
| Taping1~8 | InputBuffer | 1.95~2.07 | Taping前有少量排队 |
| WB高负载机台 | InputBuffer | 1.0~1.8 | 部分WB机台前有轻微排队 |

关键发现：

- Combiner_Sub的ParentInputBuffer是系统中最大的缓冲区（64.33个实体），说明SUB_LOT在等待与MAG组合

- 这反映了业务流程的特性：先分割再组合（Separator→Combiner），组合节点必然等待所有子批次到齐

- 3倍负载下仍无严重拥塞，进一步证实产能充足

# 9  工人资源利用率分析

| 工人类型 | 平均忙碌率 | 平均空闲率 | 人数 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Worker_WB | 49.61% | 50.39% | 24 | 最忙碌的工人类型，已接近半负载 |
| Worker_Taping | 17.20% | 82.80% | 2 | 较低忙碌率 |
| Worker_DA | 16.27% | 83.73% | 19 | 较低忙碌率 |
| Worker_Mold | 10.98% | 89.02% | 7 | 低忙碌率 |
| Worker_DS | 6.03% | 93.97% | 6 | 很低忙碌率 |
| Worker_BG | 1.88% | 98.12% | 9 | 几乎全空闲 |

重要发现：Worker_WB是唯一接近半负载的工人类型！

- Worker_WB忙碌率约50%，远高于其他工人，说明WB工序的操作员是人力资源的主要消耗点

- Worker_BG几乎全空闲（98.12%），说明BG工序的自动化程度很高，几乎不需要人工干预

- Worker_WB的高忙碌率与WB高故障率（9.83%）相关联——故障处理需要操作员介入

# 10  V1 vs V1-TRIPLE 综合对比

## 10.1  利用率响应曲线

| 工序 | V1(1x) | V1-3x | 线性度 | 剩余产能空间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 13.54% | 40.76% | 3.01x | 59.2% |
| WB | 13.42% | 40.16% | 2.99x | 59.8% |
| DS | 13.72% | 41.15% | 3.00x | 58.9% |
| MOLD | 8.91% | 26.73% | 3.00x | 73.3% |
| BG | 9.04% | 27.12% | 3.00x | 72.9% |
| Taping | 9.11% | 27.33% | 3.00x | 72.7% |

结论：

- 所有工序利用率均约3倍线性增长，证实系统在V1~3x负载范围内处于线性响应区

- 即使3倍负载，最高利用率仅约54.64%，距离瓶颈仍有45%的产能空间

- 这意味着需要更高的负载倍数才能触及真正的瓶颈区域

## 10.2  各工序综合指标对比

| 工序 | 指标 | V1(1x) | V1-3x | 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA | 利用率 | 13.54% | 40.76% | +27.22% |
| DA | 饥饿率 | 85.64% | 56.73% | -28.91% |
| DA | 故障率 | - | 2.51% | +2.51% |
| WB | 利用率 | 13.42% | 40.16% | +26.74% |
| WB | 饥饿率 | 84.32% | 50.01% | -34.31% |
| WB | 故障率 | - | 9.83% | +9.83% |
| MOLD | 利用率 | 8.91% | 26.73% | +17.82% |
| MOLD | 饥饿率 | 91.09% | 73.27% | -17.82% |
| BG | 利用率 | 9.04% | 27.12% | +18.08% |
| BG | 饥饿率 | 90.96% | 72.88% | -18.08% |

# 11  基于3x实验的优化建议

## 11.1  当前系统状态评估

3倍负载实验揭示了以下关键信息：

- V1的459台机器在“数量”层面远超需求，即使3倍负载也仅利用约40%

- 系统在“1x~3x”区间内表现为线性响应，还未接近瓶颈

- WB工序是“最容易成为瓶颈”的工序（最高利用率+最高故障率+最高工人忙碌率）

- Combiner_Sub是最大的排队点，反映了业务流程特性而非瓶颈

## 11.2  下一步实验建议

方向一：继续增加负载，找到瓶颈临界点

- 建议运行5x、8x订单实验，观察利用率何时超过80%以及完成率何时开始下降

- 根据线性推估，5x时DA/WB利用率将达约67~68%，8x时将超过100%（理论上不可行），因此7x可能是极限

- 预计在约6x~7x时系统将进入非线性区域，出现明显瓶颈

方向二：递减机器实验，找到最优配置

- 保持1x订单不变，逐步减少各工序机器数量，观察利用率变化

- 例如：DA 112→56→40→30，WB 284→142→100→70，观察完成率何时下降

- 找到每个工序“刚好不成为瓶颈”的最小机器数量

方向三：WB故障率优化

- WB平均故障率9.83%是一个潜在的重要优化点，如果能将故障率降低，可释放约10%的产能

- 建议在模型中调整WB的故障参数（MTBF/MTTR），观察对系统产能的影响

- 这个实验可以单独进行，不需要修改机器数量或订单量

方向四：DOE多因素实验设计

- 将负载倍数、机器数量、故障率、换型时间、批量大小作为因素

- 使用Taguchi L27正交表，27次实验即可系统量化各因素的主效应和交互作用

- 这是最具学术价值的实验设计，能够系统地证明哪些因素对系统性能影响最大

## 11.3  论文价值提炼

3倍负载实验为论文提供了以下核心贡献点：

- “线性响应区”的实验证据：1x→3x负载下系统线性响应，可与后续非线性区形成对比

- “负载弹性”的量化分析：从V1到V1-3x，利用率和饥饿率的变化量化了系统的负载承受能力

- WB故障率的发现：为“可靠性优化”提供了数据支撑

- 为后续实验提供了清晰的方向指引：哪个工序最容易成为瓶颈，哪个参数最值得调优