V8仿真结果详细分析报告

IC后端制造排程优化仿真项目 | CompletionOptimized版本

仿真运行日期：2026/5/20 14:39:34 | 仿真时长：240h

报告生成日期：2026年5月22日

# 执行摘要

本报告对V8（CompletionOptimized）版本的Simio仿真结果进行全面分析。V8是在V7基础上采用前载订单+优先级保持策略的优化版本，目标是在240h内100%完成所有订单并实现DA/WB双瓶颈模式。

★ 核心结论：V8实现了100%MAG完成率，但未完全达成双瓶颈目标（DA/WB利用率偏低）

关键发现：

- MAG完成率：100.0% — 所有订单在240h内全部完成 ✓

- WB是主瓶颈（利用率56.88%），DA是次瓶颈（47.88%），差距9.0pp → 中等双瓶颈

- DS利用率43.31%，不再是瓶颈 ✓

- DA利用率仅58.26%(V7)降至47.88%(V8)，距90%目标较远 ✗

- WB利用率仅67.12%(V7)降至56.88%(V8)，跚85%目标较远 ✗

- DA饥饿率49.04%，说明DA有近半时间在等待来料，产能有很大余量

# 一、需求达成检查

| 序号 | 需求项 | 目标 | 实际结果 | 达成? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 240h内100%完成 | MAG完成率=100% | 100.0% | ✓ PASS |
| 2 | DA-WB双瓶颈模式 | DA和WB为前两大瓶颈，差距<10pp | WB(56.9%)-DA(47.9%), gap=9.0pp | ✓ PASS(中等) |
| 3 | DS不再是瓶颈 | DS利用率 < min(DA,WB) | DS=43.3% < DA=47.9% < WB=56.9% | ✓ PASS |
| 4 | DA利用率≥90% | DA ≥ 90% | DA=47.9% | ✗ FAIL |
| 5 | WB利用率≥85% | WB ≥ 85% | WB=56.9% | ✗ FAIL |

结论：5项需求中3项达成、2项未达成。核心问题是DA和WB的利用率远低于目标值，说明V8的订单负荷相对产能仍然不足以使DA/WB达到高利用率。

# 二、各工序利用率详细分析

## 2.1 总体利用率概览

| 工序 | 机器数 | 平均利用率 | 最高利用率 | 最低利用率 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WB | 284 | 56.88% | 74.43% (WB1) | 39.33% | ① 主瓶颈 |
| DA | 112 | 47.88% | 64.58% (DA11) | 32.54% | ② 次瓶颈 |
| DS | 31 | 43.31% | 45.94% (DS7) | 40.86% | ③ |
| Mold | 7 | 38.78% | 40.26% | 37.74% | ④ |
| BG | 17 | 38.10% | 39.91% (BG9) | 36.78% | ⑤ |
| Taping | 8 | 37.95% | 38.14% | 37.69% | ⑥ |

## 2.2 瓶颈分析

利用率排序：WB(56.88%) > DA(47.88%) > DS(43.31%) > Mold(38.78%) > BG(38.10%) > Taping(37.95%)

WB与DA差距9.0个百分点，属于“中等双瓶颈”（gap<10pp），但不是“强双瓶颈”（gap<5pp）。

特别注意：V8中WB是绝对主瓶颈，DA利用率仅为47.88%，与WB的差距较大。这与“DA和WB同时成为瓶颈”的目标有差距。

## 2.3 DA利用率分布特征

DA112台机器的利用率分布：

- 平均值：47.88%，标准差较大

- 最高值：64.58%(DA11)，最低值：32.54%(DA66)

- 利用率≥60%的机器：仅有DA11(64.58%)、DA50(62.52%)、DA80(61.38%)等少数机器

- 利用率<40%的机器：DA7(36.98%)、DA14(36.94%)、DA51(34.80%)、DA66(32.54%)等

说明：DA机器间负荷不均衡，部分机器负荷较低。可能原因包括SKU Group分配不均衡、换型频率差异、前道供料不均匀等。

## 2.4 WB利用率分布特征

WB284台机器的利用率分布：

- 平均值：56.88%，最高值：74.43%(WB1)，最低值：39.33%

- WB整体利用率高于DA约9pp，说明WB是真正的产能约束

- 但距85%目标仍有28pp差距，说明订单负荷仍然不够

# 三、饥饿率与空闲率分析

饥饿率（TimeStarved）表示机器因等待上游来料而空闲的时间占比，是识别供料不足的关键指标。

| 工序 | 平均饥饿率 | 最高饥饿率 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| DA | 49.04% | 65.54% | DA有近半时间在等待来料！产能严重闲置 |
| WB | 26.57% | 51.04% | WB约四分之一时间等待来料 |
| DS | 56.69% | 59.44% | DS超过半时间在等待来料 |
| Mold | 61.22% | 62.83% | Mold等待时间最长（前道供料不足） |
| BG | 61.90% | 63.22% | BG等待时间最长（前道供料不足） |

关键发现：

- DA饥饿率49.04%，意味着DA平均有近一半时间在等待DS工序的来料。这是DA利用率偏低的主要原因。

- DS饥饿率56.69%，说明DS自身也在大量等待。这似乎矛盾，但可能是因为所有订单在240h内完成，后期机器闲置拉低了平均值。

- 后道工序（Mold/BG）饥饿率更高达61%，说明它们经常等待DA/WB完成加工后的产品。

# 四、实体创建与销毁统计

| 实体类型 | 创建数 | 销毁数 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Order | 115 | 115 | 100.0% |
| M_LOT | 1,149 | 1,149 | 100.0% |
| MAG | 5,322 | 5,322 | 100.0% |
| SUB_LOT | 2,597 | 2,597 | 100.0% |

所有实体均完成100%创建=销毁，说明仿真运行2460h内所有订单全部完成处理。

拆分关系：115 Order → 1,149 M_LOT → 5,322 MAG → 2,597 SUB_LOT

- 平均每个Order拆分10 MLOT

- 平均每个MLOT拆分4.63 MAG

- 平均每个MAG拆分0.49 SUB_LOT（部分MAG不需要再拆分）

MAG吞吐率：5322 / 240 = 22.18 MAGs/h

# 五、系统停留时间分析（TimeInSystem）

| 实体类型 | 平均停留(h) | 最长停留(h) | 最短停留(h) | 观测数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG | 43.09 | 91.96 | 5.94 | 5,322 |
| Order | 0.016 | 0.048 | 0.001 | 115 |

说明：

- MAG平均停留时间43.09h（约1.8天），最长91.96h（约3.8天）

- Order停留时间极短（平均0.016h约0.96分钟），因为Order实体在拆分为MLOT后即被销毁

- 最短停留的MAG仅5.94h完成全流程，最长的需要91.96h，差异达15倍

# 六、V6/V7/V8 三版本对比

| 指标 | V6(DS_UPH_Boost) | V7(ReducedOrders) | V8(CompletionOpt) | V7→V8变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA利用率 | 73.74% | 58.26% | 47.88% | -10.38pp |
| WB利用率 | 70.01% | 67.12% | 56.88% | -10.24pp |
| DS利用率 | 63.29% | 51.32% | 43.31% | -8.01pp |
| DA饥饿率 | 0.00% | 38.05% | 49.04% | +10.99pp |
| WB饥饿率 | 6.52% | 12.71% | 26.57% | +13.86pp |
| DS饥饿率 | 37.01% | 48.68% | 56.69% | +8.01pp |
| MAG创建数 | 8,191 | 6,440 | 5,322 | -1,118 |
| MAG销毁数 | 6,074 | 5,890 | 5,322 | -568 |
| MAG完成率 | 74.2% | 91.5% | 100.0% | +8.5pp |
| 主瓶颈 | DA | WB | WB | — |

## 6.1 版本演进规律分析

从V6到V8，核心趋势是：

- 利用率持续下降：DA从73.74%降至47.88%，WB从70.01%降至56.88%。原因是订单负荷逐版减少（从8191 MAG到5322 MAG）。

- 饥饿率持续上升：DA饥饿率从0%(V6)升至49.04%(V8)，说明机器越来越等待来料。

- 完成率持续提升：74.2% → 91.5% → 100.0%，最终实现了240h内全部完成。

- 瓶颈迁移：DA(V6) → WB(V7) → WB(V8)，WB始终是相对最高利用率的工序。

## 6.2 核心矛盾识别

矛盾：要实现高利用率（DA≥90%, WB≥85%），就需要充足的订单负荷；但充足的负荷会导致无法在240h内完成。

这是一个经典的“利用率 vs 完成率”权衡问题：

- V6负荷大（8191 MAG），利用率高（DA=73.74%），但完成率低（74.2%）

- V8负荷小（5322 MAG），利用率低（DA=47.88%），但完成率高（100%）

- 要同时达成高利用率+高完成率，需要调整机器数量（减少DA/WB机器）或提升订单负荷（增加订单）

# 七、理论产能交叉验证

通过读取V8的订单和物料数据，计算各工序的理论利用率，与仿真实际利用率对比：

| 工序 | 理论利用率 | 实际仿真利用率 | 差异(sim-theory) | 解读 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DS | 43.3% | 43.3% | +0.0pp | 完美匹配 |
| DA | 45.0% | 47.9% | +2.8pp | 仿真略高，含Transfer/Setup额外开销 |
| WB | 55.3% | 56.9% | +1.5pp | 仿真略高，含Transfer/Setup额外开销 |

订单总量：7,594,356件

验证结论：理论与实际差异很小（DA+2.8pp，WB+1.5pp，DS+0.0pp），说明仿真模型逻辑正确。DA/WB的额外差异来源于Transfer时间（3min进+3min出）和Setup时间（10min条件触发）的影响。

# 八、双瓶颈模式达成评估

## 8.1 当前双瓶颈状态

| 评估维度 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DA和WB是否为前两大瓶颈 | ✓ 是 | WB(56.88%) > DA(47.88%) > DS(43.31%) |
| DA-WB差距是否<10pp | ✓ 是(9.0pp) | 属于“中等双瓶颈” |
| DA利用率是否≥90% | ✗ 否(47.88%) | 距目标差42.12pp |
| WB利用率是否≥85% | ✗ 否(56.88%) | 距目标差28.12pp |
| DS是否不再是瓶颈 | ✓ 是 | DS=43.31% < DA=47.88% |

## 8.2 为什么V8未能实现高利用率双瓶颈

核心原因：订单负荷不足。

当前V8的订单总量（5322 MAG）只能撑起WB 56.88%和DA 47.88%的利用率。要达到DA≥90%和WB≥85%，需要大幅增加订单负荷。

估算所需订单负荷：

- 要使DA利用率达到90%，需要DA的总加工时间达到 112 × 240 × 90% = 24,192小时

- 当前DA的总加工时间约为 112 × 240 × 47.88% = 12,875小时

- 需要将订单负荷增加到约 24,192 / 12,875 × 5,322 ≈ 10,000 MAG（约为当前的1.88倍）

- 但这么多订单可能无法在240h内完成，形成矛盾

## 8.3 达成双瓶颈的可行路径

| 路径 | 具体操作 | 可行性 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路径1：增加订单负荷 | 增加订单至~10000 MAG | 低（可能无法240h完成） | 完成率下降 |
| 路径2：减少DA/WB机器数 | 减少DA至~60台，WB至~190台 | 中（改变产能基线） | 可能无法完成全部订单 |
| 路径3：缩短仿真时长 | 将运行时长改为168h或更短 | 高 | 需要重新定义完成率目标 |
| 路径4：调整目标值 | 将DA目标调至55%，WB调至65% | 高 | 与原始约束不一致 |

# 九、与导师讨论的关键议题

## 9.1 需要导师确认的问题

- 双瓶颈目标调整：是否可以将“DA≥90%, WB≥85%”的目标调整为更合理的值（如DA≥55%, WB≥65%）？原因：当前订单负荷无法同时满足高利用率和完成率。

- 仿真时长：240h是否是确定的仿真运行时长？如果缩短为168h，则利用率会更高，但完成率会下降。

- 论文方向选择：是以“双瓶颈优化”为核心研究问题，还是以“基于仿真的排程优化”为更宽泛的研究框架？

- 机器数量调整的合理性：在论文中减少DA/WB机器数量是否具有实践意义？还是应保持现有配置不变？

- 是否需要引入机器故障模型（MTBF/MTTR）？故障会降低有效产能，可能影响瓶颈模式。

## 9.2 建议的下一步行动

方案A：保持当前配置，调整研究目标（推荐）

- 将双瓶颈定义为“DA和WB为前两大利用率工序，差距<10pp”

- V8已经达成这一目标（9.0pp差距）

- 利用率绝对值不作为硬性约束，而是作为优化目标

- 研究重点转向：如何通过DOE/RSM找到“最大化利用率+确保完成率”的最优参数组合

方案B：调整机器配置追求更高利用率

- 减少DA机器数量（如从112台减至80台），提高DA利用率

- 减少WB机器数量（如从284台减至200台），提高WB利用率

- 风险：可能无法完成全部订单，需要反复试验

方案C：增加订单负荷

- 增加订单至~10000 MAG，追求更高利用率

- 风险：可能无法在240h内完成，需要放宽仿真时长或接受不完全完成