IC后端制造排程优化仿真项目

项目状态总结与论文研究方向可行性报告

基于Simio离散事件仿真的IC后端制造排程优化研究

编制日期：2026年5月22日

# 目录

（请在Word中右键→更新域以生成自动目录）

# 一、项目全貌与当前状态

## 1.1 项目概述

本项目是围绕SanDisk半导体后端制造场景的硕士论文研究项目，核心目标是建立Simio离散事件仿真模型，研究IC后端制造的排程优化问题。项目定位为“用于排程逻辑验证和策略比较的离散事件仿真模型”，而非高保真三维数字孪生。

核心生产流程：晶圆切割(D/S) → 粘片(DA) → 组线(WB) → 塞封(Mold) → 键合(B/G) → 贴带(Taping)。

关键KPI约束：DA利用率 ≥ 90%，WB利用率 ≥ 85%。

## 1.2 生产流程与工序设置

| 工序 | 英文缩写 | 机器数量 | 主要功能 | 特殊设置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 晶圆切割 | DS | 31台 | 将晶圆切割为单个芯片 | 基本加工时间 |
| 粘片 | DA | 112台 | 将芯片粘接到基板上 | TransferIn 3min + TransferOut 3min + 条件换型10min |
| 组线 | WB | 284台 | 芯片与基板间的电气连接 | TransferIn 3min + TransferOut 3min + 条件换型10min |
| 塞封 | Mold | 7台 | 环氧树脂塞封保护 | 瓶颈工站（机器数最少） |
| 键合 | BG | 17台 | 引脚浸锡处理 | 基本加工时间 |
| 贴带 | Taping | 8台 | 封装卷带包装 | 最后一道工序 |

总机器数：459台。其中DA和WB是两个核心组织工序，共占全部机器的86%。

## 1.3 批次管理体系（四级层次结构）

模型实现了完整的四级批次拆分与合并逻辑，确保生产过程中的数量守恒：

| 层级 | 含义 | 拆分组件 | 合并组件 | 数量关系示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORDER | 订单层级 | Source_Orders | Sink_Finished | 订单数量=5000 |
| MLOT | 主批次 | Separator_MLot | — | 1 Order → N MLot |
| MAG | Magazine批次 | Separator_Mag | — | 1 MLot → N MAG |
| SUB_LOT | 子批次 | Separator_SubLot | Combiner_Sub | 1 MAG → N SUB_LOT（加工后合并回复） |

ID命名规范：LOT-{OrderID}-M{MagIndex}-sub{SubIndex}。数量守恒机制：通过Qtybeforemag保存与恢复确保分割后数量一致。

## 1.4 数据实体定义

### 1.4.1 OrderEntity（订单实体）

字段包括：OrderID, MaterialID, CurrentQty, LotID, Priority, Assigned_DA_Group, Assigned_WB_Group等。关键规则：Assigned_DA_Group == Assigned_WB_Group，由MaterialID唯一决定，用于判断换型是否触发。

### 1.4.2 Materials（物料数据表）

包含16种物料，字段包括各工序UPH、QtyPerMag、QtyPerSubLot等。支持的SKU Group机制：16种MaterialID与16个Group一一对应，不同Group间触发10分钟Setup。

## 1.5 加工时间计算公式

统一处理时间公式：ProcessingTime = OrderEntity.CurrentQty / Materials.UPH[工序]

DA/WB完整周期：

- TransferIn: 3分钟（固定）

- Processing: CurrentQty / UPH

- TransferOut: 3分钟（固定）

- Setup: 10分钟（仅当前后两个实体的Assigned_DA_Group / Assigned_WB_Group不同时触发）

有效UPH计算：有效UPH = QtyPerMag / (QtyPerMag/UPH + TransferTime + SetupTime * SetupProbability)，小批量时转运和换型时间的放大效应显著。

## 1.6 模型组件架构（13个核心组件）

| 序号 | 组件名称 | 组件类型 | 主要功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Source_Orders | Source | 从Excel读取订单生成实体 |
| 2 | Separator_MLot | Separator | 订单拆分为主批次（Mag单位） |
| 3 | Server_DS | Server | DS加工站（31台） |
| 4 | Server_DA | Server | DA加工站（112台，含Transfer+Setup） |
| 5 | Server_WB | Server | WB加工站（284台，含Transfer+Setup） |
| 6 | Separator_Mag | Separator | Mag批次再分割 |
| 7 | Server_MOLD | Server | Mold加工站（7台，瓶颈） |
| 8 | Server_BG | Server | BG加工站（17台） |
| 9 | Separator_SubLot | Separator | 子批次分离器（最复杂，含Decide1+Create1 Add-On Process） |
| 10 | Server_Taping | Server | Taping加工站（8台） |
| 11 | Combiner_Sub | Combiner | 批次组合器（恢复Qtybeforemag数量） |
| 12 | Sink_Finished | Sink | 终点统计 |
| 13 | Worker_* | Worker | 各工序工人（DS:6, DA:27, WB:24, Mold:7, BG:9, Taping:2） |

## 1.7 数据文件与版本演进

项目经历了多个版本的迭代优化，每个版本针对不同的优化目标：

| 版本 | 优化策略 | DA利用率 | WB利用率 | DS利用率 | MAG完成率 | 主瓶颈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V5(双瓶颈) | 使DA和WB同时成为瓶颈 | 73.90% | 69.51% | 75.95% | 73.8% | DS(意外) |
| V6(DS UPH提升) | DS UPH提升20% | 73.74% | 70.01% | 63.29% | 74.2% | DA |
| V7(减订单) | 缩减订单量适配240h | 58.26% | 67.12% | 51.32% | 91.5% | WB |
| V8(完成优化) | 前载订单+优先级保持 | 动态读取 | 动态读取 | 动态读取 | 动态读取 | 待判定 |

版本演进逻辑：

- V5：原始数据，DS意外成为主瓶颈(75.95%)，DA/WB双瓶颈未成立

- V6：提升DS的UPH后，DS瓶颈解除(降至63%)，DA成为新主瓶颈(73.74%)，但168h内仅完成74%

- V7：减少订单量后，完成率提升至91.5%，但所有利用率下降，WB成为相对最高瓶颈

- V8：完成优化版本，目标是在240h内100%完成所有订单，同时验证DA/WB双瓶颈模式

## 1.8 已实现功能清单

| 功能模块 | 实现状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 六工序Server流程 | ✓ 已完成 | DS→DA→WB→Mold→BG→Taping全流程打通 |
| 三层批次拆分/合并逻辑 | ✓ 已完成 | MLot→SubLot→Magazine拆分，Combiner合并恢复 |
| 加工时间=CurrentQty/UPH | ✓ 已完成 | 统一处理时间计算 |
| DA/WB换型时间模块 | ✓ 已完成 | TransferIn 3min + TransferOut 3min + 条件Setup 10min |
| SKU Group机制 | ✓ 已完成 | 16种MaterialID与16个Group一一对应 |
| 数量守恒机制 | ✓ 已完成 | Qtybeforemag保存-恢复机制 |
| Worker分配 | ✓ 已完成 | 各工序工人配置 |
| 订单数据导入(Excel) | ✓ 已完成 | 从Simio_Import_Data.xlsx系列读取 |
| 物料参数表 | ✓ 已完成 | 16种物料UPH、批量参数等 |
| Python仿真结果分析工具链 | ✓ 已完成 | 8个分析脚本，解析GBK编码仿真报告CSV |

## 1.9 未完成/待实现功能

| 功能模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 机器故障模拟 | 未接入 | 已准备MTBF/MTTR参数，但未实现于Simio工站 |
| 优先级/交期派工规则 | 未接入 | 目前为FIFO，未替代为EDD/SPT等规则 |
| 利用率实时监控 | 未实现 | 需添加自定义Output |
| DA/WB双瓶颈模式验证 | 部分完成 | V5-V8版本均未完全达成目标 |
| 240h内100%完成验证 | 进行中 | V8版本最接近目标 |

## 1.10 关键已知问题

- Simio报告不提供仿真运行时长，必须通过产能交叉验证推断

- Simio报告不提供“最后一个订单完成时间”，无法直接获取绝对完成时刻

- NumberEntered/NumberExited中每站有3行重复数据，需去重处理

- Transfer时间不影响ScheduledUtilization（Simio中属于物料搬运环节，不计入资源利用率）

- V5版本DS意外成为主瓶颈，双瓶颈策略部分失败

## 1.11 可控参数汇总

在Simio模型中，可以控制和修改的数据大致分为以下几类：

| 参数类别 | 具体参数 | 修改方式 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 订单信息 | 订单数量、物料分配、交期、优先级 | 修改Excel导入数据 | 产能负荷、完成率 |
| 机器数量 | DS/DA/WB/Mold/BG/Taping各工序机器数 | 修改Simio模型资源配置 | 产能、利用率、瓶颈模式 |
| 工人数量 | 各工序Worker数量 | 修改Simio模型Worker配置 | 转运效率、等待时间 |
| 产品规格 | Mlot/Sublot/Magazine拆分数量、UPH、QtyPerMag等 | 修改Materials表 | 加工时间、换型频率、转运开销 |
| 换型时间 | TransferIn/Out、Setup时间 | 修改Simio工站配置 | 有效UPH、利用率 |

# 二、适用的学术研究方法与论文方向

基于当前项目的约束条件（无法将算法公式直接嵌入Simio模型，只能静态调整参数），以下研究方法均可在模型外部计算、模型内部静态调参的框架下实施，完全符合本项目的技术可行性。

## 2.1 实验设计法（Design of Experiments, DOE）

### 方法简介

实验设计法是一种系统性的、统计学的方法，用于计划和分析实验，以便有效地识别影响系统性能的关键因素及其交互作用。在仿真优化场景中，Simio模型即为“实验平台”，每组参数配置即为一次“实验运行”。

### 适用于本项目的具体方案

因子选择：

- A: DA机器数量（例如：80, 112, 140）

- B: WB机器数量（例如：200, 284, 350）

- C: 订单规模（例如：低/中/高负荷）

- D: Magazine批量大小（影响换型频率和转运开销）

响应变量：

- Y1: DA利用率（目标 ≥ 90%）

- Y2: WB利用率（目标 ≥ 85%）

- Y3: MAG完成率（目标 100%）

- Y4: 系统平均停留时间

可选实验设计类型：

- 全因子实验(Full Factorial)：适合因子少于4个时，可完整分析所有交互作用

- 部分因子实验(Fractional Factorial)：因子较多时减少实验次数，保留主要效应

- Plackett-Burman设计：筛选关键因子时使用，适合初步探索

### 学术价值

实验设计法是制造系统仿真优化中最经典的方法之一，广泛应用于半导体制造、装配线优化等领域。通过DOE可以量化各因子对系统性能的影响显著性和贡献度，这是单纯“试错法”无法实现的。可绘制主效应图(Main Effects Plot)和交互作用图(Interaction Plot)，为论文提供丰富的可视化分析。

### 实施步骤

- 确定因子及水平（基于历史版本经验）

- 设计实验矩阵（可用Minitab/Python生成）

- 逐组修改Simio模型参数并运行仿真

- 收集响应数据（利用率、完成率等）

- ANOVA方差分析，识别显著因子

- 绘制主效应图和交互作用图

## 2.2 响应曲面法（Response Surface Methodology, RSM）

### 方法简介

响应曲面法是在DOE基础上的进一步延伸，通过建立响应变量与因子之间的二次多项式回归模型，寻找最优参数组合。适合在完成因子筛选后，对关键因子进行精细优化。

### 适用于本项目的具体方案

第一阶段：用部分因子实验筛选出DA机器数量和WB机器数量为关键因子

第二阶段：采用中心复合设计(CCD)或Box-Behnken设计，对DA和WB机器数量进行精细调优

第三阶段：拟合二次响应曲面模型，求解最优参数组合

可输出：3D响应曲面图、等值线图，直观展示DA/WB机器数量与利用率/完成率的关系。

### 学术价值

RSM是制造系统优化的经典方法，能够将仿真模型从“定性分析工具”提升为“定量优化工具”。通过RSM可以给出最优参数的数学表达式，而非仅仅是一组试验结果的比较。这对于硕士论文的学术深度有显著提升。

## 2.3 What-If场景分析法

### 方法简介

What-If分析是仿真研究中最直观的方法，通过设定不同的场景参数组合，对比分析各场景下的系统表现。本项目已经在实践中使用了这一方法（V5-V8版本），但可以更加系统化和学术化。

### 适用于本项目的具体方案

场景设计可从以下维度展开：

| 场景维度 | 场景举例 | 研究问题 |
| --- | --- | --- |
| 负荷变化 | 低负荷/中负荷/高负荷 | 产能弹性与瓶颈迁移 |
| 机器配置 | 不同DA/WB机器数组合 | 双瓶颈模式条件 |
| 批量策略 | 不同Magazine/SubLot拆分方案 | 小批量效应与换型开销 |
| 换型策略 | 有/无换型时间对比 | 换型对产能的影响量化 |
| 派工规则 | FIFO vs EDD vs SPT | 调度规则对交期的影响 |

### 学术价值

What-If场景分析虽然方法简单，但在半导体制造等复杂系统中具有重要的实践价值。关键是要做到场景设计的系统性和分析的深度性。通过多场景的对比可以揭示瓶颈迁移规律、产能边界等深层次规律。

## 2.4 基于仿真的优化（Simulation-Based Optimization, SBO）

### 方法简介

基于仿真的优化是将仿真模型作为“黑箱函数”，在外部通过优化算法搜索最优参数组合。关键特点：优化算法在模型外部运行，每次迭代生成一组参数，手动输入Simio运行后获取结果，再反馈给优化算法。这完全符合“模型外算法计算，模型内静态调参”的框架。

### 适用于本项目的具体方案

优化目标：max(DA利用率 + WB利用率)，约束：MAG完成率 = 100%，DA利用率 ≥ 90%，WB利用率 ≥ 85%

可选优化算法：

- 网格搜索(Grid Search)：最简单，在参数空间上均匀取点，遍历所有组合

- 贝叶斯优化(Bayesian Optimization)：更智能，用高斯过程模型建立代价函数的代理模型，减少仿真运行次数

- 随机搜索(Random Search)：适合参数空间较大时，效率高于网格搜索

### 学术价值

SBO是近年来半导体制造优化的研究热点，将仿真与优化算法结合的研究框架具有很高的学术创新性。尤其是贝叶斯优化，可以在有限的仿真运行次数内找到接近最优的解，非常适合Simio运行成本较高的场景。

## 2.5 瓶颈分析与理论产能模型

### 方法简介

通过建立理论产能模型（基于机器数量、UPH、订单负荷等参数），计算各工序的理论利用率，与仿真实际利用率进行交叉验证。这一方法本项目已经在实践中使用（各版本分析脚本中的理论vs实际交叉验证），可以进一步系统化。

### 适用于本项目的具体方案

- 建立各工序理论产能计算模型：理论利用率 = 总加工时间 / (机器数 × 运行时长)

- 将理论值与仿真值对比，分析差异来源（换型损失、转运损失、故障等）

- 通过参数敏感性分析识别瓶颈迁移规律

- 绘制瓶颈地图（Bottleneck Map），展示不同场景下的瓶颈分布

### 学术价值

理论产能模型与仿真交叉验证是仿真研究的重要方法论支撑，可以验证仿真模型的可信度，同时为优化方向提供理论指导。这一方法在半导体制造领域的论文中广泛使用。

## 2.6 派工规则对比研究（Dispatching Rule Comparison）

### 方法简介

派工规则是生产调度中最常用的实践方法。通过在仿真模型中对比不同的派工规则，研究其对系统性能的影响。虽然Simio无法嵌入复杂算法，但可以通过调整订单优先级字段来实现不同的派工规则效果。

### 适用于本项目的具体方案

| 派工规则 | 英文缩写 | 实现方式 | 研究指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先到先服务 | FIFO | 默认规则（已实现） | 基准对照 |
| 最短加工时间优先 | SPT | 按ProcessingTime排序设定优先级 | 平均流通时间 |
| 最早交期优先 | EDD | 按DueDate排序设定优先级 | 准时交付率 |
| 临界比优先 | CR | 按CR=(DueDate-Now)/RemainingTime排序 | 交期表现 |
| 人工设定优先级 | — | 直接在Excel中指定Priority | 实践引导 |

### 学术价值

派工规则对比是调度研究中的经典课题，在半导体制造领域具有丰富的文献支撑。通过系统性的规则对比实验，可以为实际生产管理提供决策支持。可以与DOE结合，研究不同规则在不同场景下的表现差异。

## 2.7 田口方法（Taguchi Method）

### 方法简介

田口方法是一种稳健设计方法，通过正交表设计实验，以较少的实验次数识别影响系统性能的关键因子。特别适合因子较多但实验资源有限的场景，并且可以分析因子对系统稳健性的影响。

### 适用于本项目的具体方案

采用L9或L18正交表，因子可选：DA机器数、WB机器数、订单规模、Mag批量大小、换型时间、派工规则。通过S/N比（信噪比）分析各因子对响应变量的影响，找出最稳健的参数组合。

### 学术价值

田口方法在制造业优化中应用广泛，其稳健性分析视角是与其他方法的差异化优势。可以引入“器件故障”作为噪声因子，研究生产系统的稳健性，这对半导体制造等对设备可靠性要求高的场景具有重要意义。

## 2.8 约束理论（Theory of Constraints, TOC）

### 方法简介

约束理论认为任何系统都存在至少一个约束（瓶颈），系统的产出由瓶颈决定。TOC的五步聚焦法包括：识别约束→利用约束→使其他环节服从约束→提升约束→回到第一步。

### 适用于本项目的具体方案

- 识别约束：通过仿真识别DA/WB为瓶颈工序（已有基础）

- 利用约束：确保DA/WB不闲置（调整前道工序产能保证供料）

- 服从约束：调整后道工序（Mold/BG/Taping）产能匹配瓶颈产出

- 提升约束：增加DA/WB机器或提升UPH

- 循环：再次识别新的瓶颈（瓶颈迁移）

### 学术价值

TOC为本项目提供了明确的理论框架和优化逻辑，将仿真实验从“盲目试错”提升为“理论指导的系统优化”。可以将TOC与仿真结果相结合，验证瓶颈的迁移规律和优化策略的有效性。

## 2.9 Little定律验证与排队论分析

### 方法简介

Little定律（L = λ × W）是排队论的基本定理，可用于验证仿真模型的正确性。其中L为系统中的平均实体数，λ为平均到达率，W为平均停留时间。如果仿真结果满足Little定律，则证明模型逻辑正确。

### 适用于本项目的具体方案

- 从仿真报告中提取NumberInSystem-Average、TimeInSystem-Average、实体到达率

- 验证 L ≈ λ × W 是否成立

- 若不成立，检查模型逻辑错误（如数量不守恒等）

- 拓展：将Little定律应用于各工序，分析WIP与周转时间的关系

### 学术价值

Little定律验证是仿真模型验证的标准方法，能够为论文提供模型可信度的数学证明，是论文中“模型验证”章节的重要内容。

# 三、推荐论文研究框架与方向

## 3.1 推荐论文标题

方案A：基于实验设计与仿真优化的IC后端制造排程研究

方案B：基于Simio仿真的IC后端制造系统瓶颈分析与优化研究

方案C：考虑换型与产能约束的IC后端制造排程仿真优化研究

## 3.2 推荐论文结构（方案A为例）

| 章节 | 标题 | 主要内容 | 对应方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1章 | 绪论 | 研究背景、意义、国内外研究现状、研究内容与技术路线 | 文献综述 |
| 第2章 | IC后端制造系统建模 | 生产流程分析、数据实体定义、批次管理逻辑、Simio模型构建 | 建模方法 |
| 第3章 | 模型验证与理论分析 | Little定律验证、理论产能模型交叉验证、瓶颈分析 | Little定律 + 产能模型 |
| 第4章 | 基于实验设计的排程优化 | 因子筛选(部分因子实验)→精细优化(RSM)→最优参数组合 | DOE + RSM |
| 第5章 | 多场景对比与稳健性分析 | 不同负荷/配置/派工规则下的场景对比、田口方法稳健性分析 | What-If + Taguchi |
| 第6章 | 结论与展望 | 研究结论、实践建议、不足与未来工作 | — |

## 3.3 方法路线图（建议）

第一阶段：模型构建与验证

- Simio模型搭建（已完成）

- Little定律验证模型正确性

- 理论产能模型交叉验证

- 瓶颈识别与分析

第二阶段：实验设计与优化

- 部分因子实验筛选关键因子

- RSM响应曲面精细调优

- 寻找最优参数组合

第三阶段：多场景分析与稳健性评估

- 多场景What-If对比实验

- 田口方法评估系统稳健性

- 派工规则对比研究

## 3.4 各方法的实施可行性评估

| 研究方法 | 实施难度 | 所需仿真运行次数 | 学术创新性 | 推荐度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验设计法(DOE) | ★★ | 9~27次 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 响应曲面法(RSM) | ★★★ | 13~20次 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| What-If场景分析 | ★ | 5~10次 | ★★★ | ★★★★ |
| 基于仿真的优化(SBO) | ★★★★ | 20~50次 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 派工规则对比 | ★★ | 4~6次 | ★★★ | ★★★★ |
| 田口方法 | ★★ | 9~18次 | ★★★★ | ★★★★ |
| 约束理论(TOC) | ★ | 与其他方法结合 | ★★★ | ★★★★ |
| Little定律验证 | ★ | 无需额外运行 | ★★★ | ★★★★★ |

# 四、实施路线图与工作计划

## 4.1 短期任务（1-2周）

- 完成V8版本的仿真运行与结果分析，确认240h内100%完成的可行性

- 进行Little定律验证，确保模型逻辑正确性

- 完成理论产能模型交叉验证（将分析脚本整合为统一工具）

## 4.2 中期任务（3-4周）

- 设计并执行部分因子实验，筛选关键因子

- 在关键因子上应用RSM精细调优

- 设计派工规则对比实验（至少4种规则）

## 4.3 后期任务（2-3周）

- 多场景What-If对比实验

- 田口方法稳健性分析

- 整理实验结果，撰写论文

## 4.4 关键风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| Simio运行时间过长 | 实验进度慢 | 优化模型复杂度，减少实体数量 |
| 手动调参工作量大 | 效率低、易出错 | 制作参数配置模板，半自动化调参流程 |
| 版本数据不一致 | 对比分析困难 | 统一分析脚本框架，自动化输出对比表 |
| 学术方法与实践脱节 | 论文说服力不足 | 紧密结合仿真结果，用数据驱动分析 |

# 五、核心方法论详述：DOE+RSM实施框架

以下详细说明如何在Simio仿真环境中实施“实验设计+RSM”的完整流程，这是本项目最推荐的核心研究方法。

## 5.1 第一阶段：因子筛选（部分因子实验）

目标：从多个候选因子中筛选出对响应变量影响显著的关键因子。

候选因子：A(DA机器数)、B(WB机器数)、C(订单规模)、D(Magazine批量)、E(换型时间)、F(工人数量)

实验设计：2^6-1 = 32次运行（分辨率VI），或采用Plackett-Burman设计仅12次运行完成筛选。

输出：各因子的主效应图和Pareto图，筛选出2-3个关键因子。

## 5.2 第二阶段：精细调优（RSM）

目标：对关键因子建立响应曲面模型，寻找最优参数组合。

假设筛选出DA机器数(X1)和WB机器数(X2)为关键因子：

- 采用中心复合设计(CCD)，每个因子设5个水平，共需13次运行

- 或采用Box-Behnken设计，每个因子设3个水平，共需13次运行

- 拟合二次回归模型：Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β12X1X2 + β11X1² + β22X2²

- 绘制响应曲面图和等值线图

- 求解最优参数并在Simio中验证

## 5.3 关键参数参考值

| 参数 | 低水平(-1) | 中心点(0) | 高水平(+1) |
| --- | --- | --- | --- |
| DA机器数量 | 80 | 112 | 140 |
| WB机器数量 | 200 | 284 | 350 |
| 订单规模(订单数) | 10 | 20 | 30 |
| Magazine批量(QtyPerMag) | 1000 | 3000 | 5000 |

# 附录：现有分析工具与产出清单

## A. Python分析脚本清单

| 脚本名称 | 主要功能 | 对应版本 |
| --- | --- | --- |
| analyze_sim_report_v2.py | 最全面的仿真报告解析（8类指标） | V5 |
| analyze_v6_report.py | V6报告分析+V5对比 | V6 |
| analyze_v7_report.py | V7报告分析+理论交叉验证 | V7 |
| analyze_v8_report.py | V8报告分析+V6/V7/V8三版本对比 | V8 |
| analyze_completion_time.py | 240h完成能力推算（线性外推+产能推算） | V6 |
| analyze_final.py | V5综合分析报告 | V5 |
| analyze_no_transfer_ds.py | 基线 vs 去DS转运时间对比 | 基线/V6 |
| analyze_loading.py | FE Model Loading数据分析 | 数据预处理 |

## B. 仿真输出文件清单

| 文件名 | 运行日期 | 内容说明 |
| --- | --- | --- |
| ResultsViewSampleReport.csv | 2026/5/19 | 基准版本仿真输出 |
| no transfer ds ResultsViewSampleReport.csv | 2026/5/20 | 无DS转运场景 |
| V6_DS_UPH_BoostResultsViewSampleReport.csv | 2026/5/20 | V6 DS UPH提升场景 |
| V7 ResultsViewSampleReport.csv | 2026/5/20 | V7 减订单场景 |
| V8 ResultsViewSampleReport.csv | 2026/5/20 | V8 完成优化场景 |